Z.Strode, G.Mežinskis, I.Pavlovska (zinātniskie vadītāji)

TITĀNA DIOKSĪDA UN SILĪCIJA DIOKSĪDA DAUDZSLĀŅAINU MEZOPORU PĀRKLĀJUMU IEGUVE UN ĪPAŠĪBAS


Daudzslāņainus mezoporainus pārklājumus var iegūt, izmantojot sola-gēla metodi. Atkarībā no tādiem parametriem, kā sola sastāvs; pārklājuma slāņu daudzums un to biezums; pārklājuma žāvēšanas un apdedzināšanas temperatūras, var iegūt porainus pārklājumus ar dažādu poru izmēru. Atkarībā no izmēriem poras iedala 3 grupās:
· makroporās – diametrs > 50 nm;

· mezoporās – diametrs 2 – 50 nm;

· mikroporās – diametrs < 2 nm.


 Eksperimentālajā darbā, kā pamatizejvielas tika izmantots tetraetoksisilāns (TEOS), titāna 4-etoksīds, etanols un etiķskābe. Lai nodrošinātu relatīvi biezu, bezplaisu pārklājumu ieguvi kā piedevas pamatsastāvam tika izmantoti etilēnglikols, gricerīns, skābeņskābe, kā arī augsti dispersi SiO2 (daļiņu izmērs Ø=70 nm) vai TiO2 (daļiņu izmērs Ø=140 nm) pulveri. Pārklājumi tika iegūti, izmantojot iemērkšanas-izvilkšanas metodi ar lēno (0.06 cm/sek.) un ātro (0.45 cm/sek) izvilkšanas ātrumiem. Pārklājumu sākotnējā apdedzināšana tika veikta 10 min. 200°C temperatūrā, bet apdedzināšana - 500°C temperatūrā 30 min., temperatūras celšanas ātrumu         1 ºC/min.


Lai pētītu pārklājumu virsmas morfoloģiju un struktūru, kā arī iegūto pārklājumu poru izmērus tika izmantota optiskā, skenējošā elektronu un atomu spēka (ASM) mikroskopijas. Iegūtie bez plaisu pārklājumi saskaņā ar rentgenfāžu analīzes datiem bija amorfi. 
Galvenais mērķis - iegūt mezoporainus pārklājumus ir sasniegts. No liela skaita pētīto pārklājumu trīs iegūti ar poru izmēriem 3-50 nm, kamēr pārējiem paraugiem atkarībā no sola sastāva poru izmēri atrodas plašā diapazonā (no 5 līdz 200 nm). 


[image: image5.png]



att. ZS7 pārklājuma ASM rezultāti

[image: image1][image: image2.jpg]010 20 A0 40 50 @0 7m0
H[am]



[image: image3.jpg]025

T 61 015 02 05 0.
Xium]



[image: image4.wmf]200

150

100

50

0

4

3

2

1

0

X[nm]

Z[nm]

