T.Truboviča , J.Sētiņa (zinātniskā vadītāja)
HLORĪDU SĀĻU IEDARBĪBAS IZPĒTE UZ MĀKSLĪGO AKMENS MATERIĀLU BETONU
   Vides kvalitāte un reģiona klimatiskie apstākļi nosaka nepieciešamību būvju funkciju nodrošināšanai un saglabāšanai sistemātiski veikt plašu pasākumu kompleksu, kura svarīga sastāvdaļa ir būvmateriālu korozijas procesa izpēte, izvērtēšana. Latvijā dažādu hlora jonu saturošu šķīdumu pielietošana ziemas periodā ledus kārtas noņemšanai, izraisa neatgriezeniskus procesus vēsturisko un industriālo celtņu dabīgos un mākslīgos akmens materiālos.

   Hlorīdu sāļu iedarbības izpētei izgatavoti betona modeļparaugi, kur saglabāta attiecība W/C(PLC) 0.55...0.50 %, paraugi gatavināti 28 dienas 200C temperatūrā, mitrums 100%. 
   Pēc eksponēšanas hlorīda sāļu 3 % CaCl2, MgCl2, NaCl, KCl šķīdumos un šo sāļu maisījumā KAMA (ziemas periodā ledus kārtas noņemšanai izmantotie maisījumi) betona modeļparaugiem ir veikta sekojoša izpēte: 
· noteikta kapilārā un pilnīgi iegremdējot hlorīdu sāļu (CaCl2, MgCl2, NaCl, KCl ) un šo sāļu maisījumu (KAMA) šķīdumu uzsūce;

· poru lieluma un to sadalījuma mērījumi modeļparaugiem pirms un pēc eksponēšanas hlorīdu sāļus saturošus šķīdumos (QUANTACHROME POREMASTER);
· fizikālās īpašības – blīvuma un spiedes stiprības mērījumi;

· modeļparaugu Rtg-fāžu analīze, mineraloģiskā sastāva, sāļu satura kontrole dažādā dziļumā (rentgena difraktometrs – modelis Rigaku Optima II);

· paraugu morfoloģijas mikroskopiskā izpēte ( mikroskops Sterio Leica M 420).
   Veiktie pētījumi parādīja, ka hlorīdu sāļu šķīdumu uzsūce galvenokārt ir atkarīga no eksponēšanas laika un hlorīdu sāļu veida.
   Porainība pēc eksponēšanas sāļu šķīdumos nedaudz palielinās, ievērojami izmainās poru diametru sadalījums – pēc eksponēšanas sāļu šķīdumos samazinās poru daudzums ar diametru 100 – 50 μm. Betonā vienlaicīgi noris divi procesi: hlorīdu sāļu nogulsnēšanās lielās porās, kā arī attīstās korozijas process - veidojas jaunas mazāka izmēra poras.
Modeļparaugu fizikālās īpašības pēc eksponēšanas hlorīdu sāļu šķīdumā 2 mēnešus

	Paraugs
	Izmēri, mm
	Masa, kg
	Blīvums,
 kg/m3
	Graujošā slodze, kN
	Stiprība spiedē, MPa
	Porainība, %

	Bez apstr.
Apstr. NaCl

Apstr. KCl

Apstr. MgCl2

Apstr. CaCl2

Apstr. KAMA
	40×40×40

((2)
	119.6
115.9

118.3

119.6

119.7

117.8
	1895
1839

1803

1801

1829

2016
	37.2
25.1

22.4

22.9

32.0

97.7
	22.1
15.8

13.8

13.8

19.7

35.7
	2.75-3.40
3.23-3.75

3.05-3.86

3.62-4.03

3.35-3.92

1.96-3.02


   Pēc eksponēšanas hlorīdu sāļu šķīdumos rentgenogrāfiski visā modeļparaugu profilā konstatētas kristāliskās fāzes: kvarcs, kalcīts, atbilstošie hlorīdu sāļi konstatēti tikai uz modeļparaugu virsmas. Stiprība spiedē samazinās, bet apstrāde hlorīda sāļu maisījuma šķīdumā (KAMA) paaugstina modeļparaugu stiprību spiedē līdz 35.5 MPa.

   Izvērtējot modeļparaugu mineraloģisko sastāvu, fizikālās un ķīmiskās īpašības pēc eksponēšanas CaCl2, MgCl2, NaCl, KCl sāļu un to maisījumu šķīdumos, secināts, ka ziemas periodā ledus kārtas noņemšanai var rekomendēt lietot hlorīdu sāļu maisījuma (KAMA) šķīdumu, jo novēro minimālu koroziju, saglabājas stabils mineraloģiskais sastāvs un augsta stiprība spiedē.
