S.Kirilova, J.Sētiņa (zinātniskā vadītāja)

KAĻĶU JAVA ŠĶĪSTOŠO SĀĻU ABSORBCIJAI UN AKMENS MATERIĀLU ATTĪRĪŠANAI
   Vides kvalitāte, reģiona klimatiskie un vēsturiskie apstākļi, dažādu šķīstošo sāļu šķīdumu iedarbība izraisa destruktīvus procesus vēsturisko un industriālo celtņu dabīgos un mākslīgos akmens materiālos. 

   Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, celtņu darbības atjaunošanai, nepieciešams veikt piesāļoto mūru attīrīšanu, regulāru aprūpi un monitoringu.
   Kaļķi saturošas javas būvniecībā un celtņu restaurācijā ir atradušas dažādu pielietojumu, tās izmanto kā mūrjavas, apmetumus, kā arī iespējams pielietot kā upurjavas piesāļoto akmens objektu attīrīšanai. Darbs īstenots divos posmos: attīrošo upurjavu sastāvu izstrāde, šķīstošo sāļu migrācijas procesa izpēte javā un atsāļošanas procesa modelēšana, izpēte.

   Pamatojoties uz agrāk veiktiem kaļķa un dolomītkaļķa javu izpētes darbiem, izstrādātas speciālas  kaļķa – smilšu upurjavas jeb īslaicīgi apmetumi šķīstošo sāļu absorbcijai un akmens materiālu attīrīšanai. Noteikts optimālais pagaidjavas sastāvs: kaļķa saistviela / pildviela attiecība 1:(2...3), izveidoti mūrjavas modeļparaugi un veikta difūzijas un korozijas procesa izpēte pēc apstrādes nātrija šķīstošo NaCl, NaNO3, Na2SO4 sāļu šķīdumos.

   Konstatēta kaļķa javas modeļparaugu augsta sāļu kapilārā uzsūce – svara pieaugums līdz 14 m.%. Noteikts piesāļoto upurjavu ķīmiskais un rentgenfāžu sastāvs dažādā dziļumā, tie ir kalcīts un kvarcs, migrējošie atbilstošie kristāliskie sāļi dziļumā līdz 1 cm. 

   Otrā posmā veikta atsāļošanas procesa modelēšana par pamatni izmantojot dabīgo Sāremas dolomīta akmeni un mākslīgo ķieģeli „Sencis”. Veikti sekojoši eksperimenti:

- pamatnes piesūcināšana ar NaCl, NaNO3, Na2SO4 sāļu šķīdumiem,

- piesūcināto dolomīta un ķieģeļa pārklāšana ar kaļķa atsāļošanas (upurjavas) maisījumu,

- migrācijas intensitāte virzienā piesāļotais materiāls – pagaidu java, izvērtēta nosakot koroziju izraisošo anjonu Cl-, NO31-, SO42- daudzumu un veicot kristālisko fāžu analīzi upurjavā kā arī atsāļošanai pakļautajos dolomīta un ķieģeļa paraugos dažādā dziļumā.

- vizuāli un mikroskopiski izvērtēta upurjavas morfoloģija un veikti porozitātes mērījumi pēc dolomīta un ķieģeļa atsāļošanas.
	Akmens paraugu ķīmiskā analīze pirms un pēc atsāļošanas
Dolomīts 

Cl-, mg/l

pirms/pēc
NO31-, mg/l

pirms/pēc
SO42-, mg/l

pirms/pēc
Virsma 1-2 mm

        10-15 mm

        15-25 mm

600/pēdas

400/0

200/0

10/0

< 10/0

< 10/0

3120/50

1680/10

120/0

Kieģelis

Virsma 1-2 mm

        10-15 mm

        15-25 mm

2500/pēdas

1600/0

110/0

50/10

25/0

25/0

3840/50
1440/10

120/0


	
[image: image1]
Kaļķa atsāļošanas upurjava uz ķieģeļa un dolomīta



Ķīmiskā un rentgenfāžu analīze parādīja, ka ūdens klātbūtnē notiek šķīstošo sāļu jonu migrācija, sasniedzot maksimālo daudzumu kaļķa upurjavā vidēji pēc divdesmit dienām.

Eksperimentālie rezultāti parādīja, ka kaļķa java nodrošina augstu šķīstošo sāļu migrāciju pagaidu aplikācijās, to var rekomendēt kā praktiskās restaurācijas metodi dabīgo un mākslīgo akmens materiālu atsāļošanai no šķīstošiem nātrija sāļiem. 

[image: image2.jpg]


