A. Ķesele, V. Mečņika (zinātniskā vadītāja), I. Ziemele (zinātniskā vadītāja)

3D AKSELEROMETRU INTEGRĒŠANA STĀJU KORIĢĒJOŠĀ APĢĒRBĀ

Stāja ir cilvēka ķermeņa nepiespiestā, muskulatūru nesasprindzinot ierastā stāvus stāvokļa konfigūrācija, kas ir nozīmīgs cilvēka fiziskās un psiholoģiskās veselības rādītājs. Tās attīstīšanās un formēšanās process sākas vecumā no 6-8 gadiem un turpinās līdz 17-21 gadu vecumam, kad, stabilizējoties kustību stereotipam un attīstoties nervu sistēmai,noformējas mugurkaula liekumi un pēdas velve. Noviržu dēļ, bieži ir nepieciešami profilaktiski pasākumi stājas uzraudzībai.

Pastāv vairākas stājas izpētes metodes - rentgenogrāfija, topogrāfija, konturogrāfija u.c. Savukārt mugurkaula izliekumu goniometrija sagitālajā un frontālajā plaknē ir viens no vienkāršākajiem vediem, kas ļauj izvērtēt mugurkaula funkcionālo stāvokli pēc biokinematiskajiem rādītājiem, proti, sagitālajā plaknē - piemēram, pēc kakla lordozes, kruškurvja kifozes, jostas lordozes leņķiem, un frontālajā plaknē – pēc plecsplīpes, zemlapstiņu un vidukļa trīsstūra leņķiem. 
Balstoties uz augstāk minētājām mugurkaula funkcionālā stāvokļa biokinematisko rādītāju noteikšanas metodēm, stājas korekcijai tiek izstrādāta valkājama, apģērbā integrējama elektroniska 3D akselerometru sistēma.
.[image: image1.png]lerices blokshéma

NI s




 
Att. Sistēmas blokshēma un kustības sensoru izvietojums bodijās attiecībā pret mugurkaula daļām (CV, TVII, LV, SIV skriemeļi un pleca punkti)
Kustības sensori izvietoti saskaņā ar mugurkaula sagitālo izliekumu un skoliozi raksturojošo leņķu noteikšanas metodiku. Projektējamā sistēma, kas ir mobila, iekļauj operētājsistēmas, programmatūras un bezvadu tīklus, detektēs biokinematisko rādītāju (leņķu) novirzes un par to informēs indivīdu. 

Sistēma tiek integrēta bodiju tipa apakšģērbā, izmodelējot ierīces izvietojuma slēptus „tuneļus”, kuros izvieto sistēmas elementus, ģērba izgatavošanas tehnoloģiskā procesa laikā tradicionālās apģērbu apstrādes operācijas papildinot ar elektronikas elementu iestrādes operācijām. 

Izstrādājamai sistēmai ir bezkontakta enerģijas uzlādēšanas iespējas, tās elementi ir neliela izmēra, ar augstu ūdens un termoizturību, pateicoties divkomponentu silikona pārklājumam. Elektroniskie elementi savienoti ar elektrovadošiem pavedieniem, kas arī pārklāti ar mitrumu un antropotoksīnus izolējošu pārklājumu. Tā rezultātā būs nodrošināta viedapģērba bezatteices valkājamība un mazgājamība bez stāju koriģējošās sistēmas izņemšanas no tā.
