
THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF DISTRICT HEATING LOADS IN RIGA

RĪGAS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SLODZES DINAMIKAS ANALĪZE

A. Kundziņa, U. Osis

Keywords: a/s Rīgas Siltums, siltumenerģijas patēriņš, tirgus daļa, lokālie siltumavoti

1. Teorētiskais pieprasījums esošajā siltumenerģijas tirgū

Latvijas siltumapgāde pamatā veidojusies pēc Otrā Pasaules kara, izveidojot sazarotu centralizētās siltumapgādes tīklu. Īpaši aktīvi centralizētā siltumapgāde tika ieviesta 50-80 gados. Kā Sociālistiskās sistēmas vērtīgu mantojumu var uzskatīt sazarotu centralizētās siltumapgādes tīklu lielākajās Latvijas pilsētās. Latvijas vairāk par desmit neatkarības gados Latvijas lielāko pilsētu siltumapgādes uzņēmumu ir uzsākuši, vai pabeiguši savu siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. Aktīvi notiek mazefektīvo katlumāju likvidācijas process, diemžēl, bieži vien, tas iet kopā ar decentralizāciju, kas var izraisīt centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā ieguldīto līdzekļu atmaksāšanos un centralizētā siltumapgādes uzņēmuma pozitīvu bilanci. Kā piemērs, tiek apskatīta centralizētās slodzes dinamikas attīstības analīze Rīgas pilsētā.

Rīgas siltumenerģijas tirgus kopējā siltumenerģijas pieprasījuma nodrošinājumu veido:

1)  A/S “Rīgas siltums”;

2)  lokālie siltumavoti.

A/S “Rīgas siltums” savu tirgus daļu var palielināt, strādājot divos virzienos:

1. Piesaistot centralizētai siltumapgādei jau esošos objektus, kurās pašlaik ir lokālā siltumapgādes sistēma.

2. Piesaistot centralizētai siltumapgādei tos objektus, kuras tiks būvētas Rīgas perspektīvajās apbūves zonās.

Vispirms tiek apskatīta konservatīvā mārketinga iespēja - piesaistīt centralizētai siltumapgādei jau esošos objektus, kuros pašlaik ir lokālā siltumapgādes sistēma.

Lai noteiktu esošo un prognozētu turpmāko A/S “Rīgas siltums” tirgus daļu, kuru tas varētu pārņemt tika ņemta esošā A/S “Rīgas siltums” tirgus daļa gan katrā segmentā atsevišķi, gan visos kopā:

1.  Analizēta esošo A/S “Rīgas siltums” abonentu iespējamā rīcība un siltumenerģijas patēriņa izmaiņas.

2.  Noteikts esošais siltumenerģijas pieprasījuma apjoms katrā segmentā atsevišķi un tajā tirgus daļā kopumā, kuru nodrošina lokālie siltumavoti.

1.1 Rūpniecības segments

Lai noteiktu rūpniecības sektora teorētiski iespējamo potenciālu, tika aplūkoti visi 153 apzinātie pašlaik darbojošies rūpniecības uzņēmumi, kuri izmanto lokālo siltumapgādi. Šiem rūpniecības uzņēmumiem tika piemēroti izslēgšanas faktori, kuru esamība norāda uz apstākļiem, ka konkrētais uzņēmums nav uzskatāms par A/S “Rīgas siltums” potenciālo patērētāju.

Par izslēgšanas faktoriem pieņemti:

1. atrašanās vieta (attālums līdz A/S “Rīgas siltums” siltumtīkliem), 

2. izmantotā tehnoloģija (vai tehnoloģiskajā procesā tiek izmantots tvaiks),

3. ražošanas raksturs (vai uzņēmums siltumenerģijas ražošanai izmanto savus ražošanas atkritumus vai lētas izejvielas).

Izvēloties šādus izslēgšanas faktorus, tika pieņemts, ka:

· potenciālie patērētāji nevar atrasties pārāk tālu no esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkliem, jo tad tīklu izbūvei ieguldītie līdzekļi varētu izmaksāt dārgāk nekā iegūtais efekts no pārdotās siltumenerģijas;

· ja rūpniecības uzņēmums tehnoloģiskajā procesā izmanto tvaiku, tad šāds uzņēmums nevar būt A/S “Rīgas siltums” potenciālais patērētājs, jo centralizēta tvaika piegāde nav tehniski un ekonomiski pamatota;

· ja uzņēmums siltumenerģijas ražošanai izmanto savus tehnoloģiskos atkritumus (pārsvarā kokapstrādes uzņēmumi) vai lētas izejvielas (naftas produktus muitas zonā u. tml.), tad šāds uzņēmums, neapšaubāmi, nebūs A/S “Rīgas siltums” potenciālais patērētājs.

Attiecinot uz rūpniecības uzņēmumiem iepriekš minētos faktorus, gala rezultātā tika konstatēts, ka pastāv vēl pietiekams daudzums uzņēmums, uz kuriem šie izslēdzošie faktori nav attiecināmi un ar kuriem A/S “Rīgas siltums” varētu strādāt kā ar potenciālajiem klientiem. Dotā analīze redzama tabulās Tab. 1 un Tab. 2.

Jāatzīmē, ka uz atsevišķiem uzņēmumiem var attiecināt vairākus izslēgšanas faktorus, piemēram, kokapstrādes uzņēmums, kas atrodas tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas un tehnoloģijai nepieciešamā tvaika iegūšanai izmanto savas ražošanas atlikumus.

Tab. 1: Teorētiski iespējamais pieprasījums rūpniecībā, MWh

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-

gāze
	Dīzeļ-

degviela
	Koksne
	Mazuts

	Teorētiski maksimālais pieprasījums rūpniecībā, tostarp:
	952923
	6527
	399389
	4110
	140156
	402741

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	185629
	4500
	45250
	1562
	54996
	79322

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	691874
	0
	294303
	0
	79833
	317737

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	537
	0
	0
	0
	537
	0

	· citi izslēdzoši faktori
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls rūpniecībā
	74882
	2027
	59836
	2548
	4790
	5682


Tab. 2: Teorētiskā iespējamā siltumslodze rūpniecībā, MW

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degviela
	Koksne
	Mazuts

	Teorētiski maksimālais pieprasījums rūpniecībā, tostarp:
	417.19
	2.86
	174.85
	1.80
	61.36
	176.32

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	81.27
	1.97
	19.81
	0.68
	24.08
	34.73

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	302.90
	0.00
	128.85
	0.00
	34.95
	139.11

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.24
	0.00

	· citi izslēdzoši faktori
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls rūpniecībā
	32.78
	0.89
	26.20
	1.12
	2.10
	2.49


Kā redzams no tabulām, tad A/S “Rīgas siltums” teorētiski iespējams iegūt aptuveni 8% no teorētiski maksimālā rūpniecības siltumenerģijas pieprasījuma. Šo teorētiski potenciālo klientu saraksts pievienots Pielikumā C.

Rūpniecībā šo potenciālu var uzskatīt par salīdzinoši stabilu, jo tuvākajos gados, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences un Latvijas uzņēmumu ražotās produkcijas vietu citu valstu tirgos, uzņēmumi, kuri pašlaik darbojas visdrīzāk nepaplašinās savas produkcijas noietu tirgus. Rūpniecībā siltumenerģijas patēriņš drīzāk varētu samazināties, jo arī šajā sektorā tiks sakārtotas iekšējās sistēmas.

1.2 Valsts un pašvaldības sektors

Līdzīgi kā rūpniecības, arī valsts un pašvaldību sektorā ar izslēgšanas faktoru metodi, tika aprēķināts teorētiski iespējamais siltumenerģijas pieprasījums. Rezultāti ir atspoguļoti tabulās Tab. 3 un Tab. 4.

Tab. 3: Teorētiski iespējamais pieprasījums valsts un pašvaldību sektorā, MWh

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degviela
	Koksne

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp:
	98898
	11247
	87027
	271
	353

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	40281
	8985
	30729
	271
	296

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	39129
	0
	39129
	0
	0

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0
	0
	0
	0
	0

	· citi izslēdzoši faktori
	3710
	0
	3653
	0
	57

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	15777
	2261
	13516
	0
	0


Tab. 4: Teorētiskā iespējamā siltumslodze valsts un pašvaldību sektorā, MW

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degviela
	Koksne

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp:
	43.31
	4.93
	38.11
	0.12
	0.15

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	17.64
	3.94
	13.46
	0.12
	0.13

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	17.14
	0.00
	17.14
	0.00
	0.00

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0.00
	
	
	
	

	· citi izslēdzoši faktori
	1.62
	0.00
	1.60
	0.00
	0.03

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	6.91
	0.99
	5.92
	0.00
	0.00


Kā redzams no tabulām, tad A/S “Rīgas siltums” teorētiski iespējams iegūt aptuveni 16% no teorētiski maksimālā valsts un pašvaldību sektora siltumenerģijas pieprasījuma.

Valsts un pašvaldību sektorā netiek prognozēts pieaugums, bet drīzāk gan siltumenerģijas pārdošanas apjomu samazinājums, kas saistīts ar siltumenerģijas patērētāju iekšējo siltumapgādes sistēmu sakārtošanu. Tuvākajos piecos gados tas varētu samazināties par aptuveni 4%.

Apskatot valsts un pašvaldību sektoru, nepieciešams minēt tādu īpatnību, ka šajā sektorā nedarbojas klasiskie ekonomikas pamatprincipi, jo investīcijas, ja tādas šajā sektorā tiek pieprasītas, tiek iedalītas no valsts budžeta. Tas nozīmē, ka ieguldīta netiek uzņēmuma nopelnītā nauda, bet gan piešķirtā, un investīcijas šai patērētāju grupai neko nemaksā un nav arī jāatdod, t.i. investīcijas šajā sektorā faktiski nerada kapitāla izmaksas.

Ja šādos objektos tiek būvētas katlu mājas, tad tajās saražotās siltumenerģijas izmaksās nav kapitāla izmaksu sastāvdaļas. Neapšaubāmi šādā gadījumā valsts un pašvaldību sektorā izdevīgāk ir būvēt lokālos siltumavotus, kuros siltumenerģijas īpatnējās izmaksas pamatā veido kurināmā komponente, nevis pirkt siltumenerģiju no A/S “Rīgas siltums”. Tāpēc šī sektora objekti no A/S “Rīgas siltums” viedokļa ieskaitāmi riska grupā un uz šo sektoru vērstu mārketinga pasākumu atdeve būs niecīga.

Aplūkoto īpatnību tirgus potenciāla vērtējumā reprezentē “citi faktori” un to ietekmē no tirgus potenciāla tiek izslēgtas tās pašvaldības iestādes, kurām par Rīgas Domes finansējumu ir nesen uzbūvētas gāzi izmantojošas katlu mājas.

1.3 Komerciālais sektors

Arī komerciālajā sektorā ar izslēgšanas faktoru metodi, tika aprēķināts teorētiski iespējamais siltumenerģijas pieprasījums. Rezultāti ir atspoguļoti  Tab. 5 un Tab. 7.
Tab. 5: Teorētiski iespējamais pieprasījums komerciālajā sektorā, MWh

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degv.
	Koksne
	Kūdra
	Mazuts
	Sašķidr. gāze

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp:
	177690
	9634
	59455
	13099
	13985
	105
	79416
	1998

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	49083
	5467
	25717
	9296
	8603
	105
	15230
	1998

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· citi izslēdzoši faktori
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	47090
	4166
	33738
	3803
	5382
	0
	64186
	0


Tab. 6: Teorētiskā iespējamā siltumslodze komerciālajā sektorā, MW

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degv.
	Koksne
	Kūdra
	Mazuts
	Sašķidr. gāze

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp: 
	75.79
	4.11
	25.36
	5.59
	5.97
	0.04
	33.88
	0.85

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	28.33
	2.33
	10.97
	3.97
	3.67
	0.04
	6.50
	0.85

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	· citi izslēdzoši faktori
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	20.09
	1.78
	14.39
	1.62
	2.30
	0.00
	27.38
	0.00


Kā redzams no tabulām, tad A/S “Rīgas siltums” teorētiski iespējams iegūt aptuveni 26% no teorētiski maksimālā komerciālā sektora siltumenerģijas pieprasījuma. Arī komerciālajā sektorā netiek prognozēts pieaugums, bet drīzāk gan siltumenerģijas pārdošanas apjomu samazinājums, kas saistīts ar siltumenerģijas patērētāju iekšējo siltumapgādes sistēmu sakārtošanu. Tuvākajos piecos gados tas varētu samazināties par aptuveni 4%.

2. Kopsavilkums

Tab. 7 un Tab. 8 ir apkopots teorētiski iespējamais potenciāls visos apskatītajos sektoros kopā.

Tab. 7: Teorētiski iespējamais pieprasījums kopā, MWh

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degv.
	Koksne
	Kūdra
	Mazuts
	Sašķidr. gāze

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp: 
	1229511
	27407
	545871
	17480
	154493
	105
	482157
	1998

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	292326
	18952
	101696
	11129
	63894
	105
	94552
	1998

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	731003
	0
	333432
	0
	79833
	0
	317737
	0

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	537
	0
	0
	0
	537
	0
	0
	0

	· citi izslēdzoši faktori
	3710
	0
	3653
	0
	57
	0
	0
	0

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	201935
	8455
	107090
	6351
	10171
	0
	69867
	0


Tab. 8: Teorētiskā iespējamā siltumslodze kopā, MW

	
	Kopā
	Akmeņ-ogles
	Dabas-gāze
	Dīzeļ-degv.
	Koksne
	Kūdra
	Mazuts
	Sašķidr. gāze

	Teorētiski maksimālais pieprasījums, tostarp: 
	536.30
	11.89
	238.33
	7.51
	67.48
	0.04
	210.20
	0.85

	· relatīvi tālu no A/S “Rīgas siltums” apgādes zonas
	127.24
	8.24
	44.24
	4.77
	27.88
	0.04
	41.22
	0.85

	· tehnoloģijai nepieciešams tvaiks vai krāsns
	320.04
	0.00
	145.98
	0.00
	34.95
	0.00
	139.11
	0.00

	· kurināmais par pašizmaksu vai ražošanas atkritumi
	0.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.24
	0.00
	0.00
	0.00

	· citi izslēdzošie faktori
	1.62
	0.00
	1.60
	0.00
	0.03
	0.00
	0.00
	0.00

	Teorētiski iespējamais tirgus potenciāls 
	87.16
	3.66
	46.51
	2.74
	4.39
	0.00
	29.87
	0.00


Kā redzams no tabulām, tad A/S “Rīgas siltums” teorētiski iespējams iegūt aptuveni 16% no teorētiski maksimālā siltumenerģijas pieprasījuma. Ja ņem vērā, ka valsts un pašvaldību sektors ir riska grupa, tad šis potenciāls samazinās un ir aptuveni 15%.

Uzskatāms teorētiskā potenciāla sadalījums, ņemot vērā izslēdzošos faktorus, ir parādīts att. 1.

[image: image1.wmf]Relatîvi tâlu no RS 

zonas

23.73%

Tehnoloìijai 

nepiecieðams tvaiks

59.68%

Izmanto raþoðanas 

atkritumus

0.04%

Teorçtiski 

iespçjamais tirgus 

potenciâls

16.25%

Citi izslçdzoðie 

faktori

0.30%


1. att. Teorētiskā tirgus potenciāla sadalījums

3. Pašreizējo patērētāju izvēles prognoze

Prognozējot siltumenerģijas patēriņu mājsaimniecībās laika posmam līdz 2005. gada jāņem vērā tas, ka šodienas situācijā patērētājiem pašiem jau ir zināmas iespējas regulēt gaisa temperatūru telpās un apkures sezonas ilgumu, un šīs iespējas tuvākajā nākotnē vēl pieaugs. Tātad no vienas puses prognozē vairs nevarētu lietot pieņēmumu (kā tas notika agrāk, kad siltumapgādes parametri tika regulēti centralizēti), ka visiem siltumenerģijas patērētājiem ir vienāds centralizēti uzstādīts apkures sezonas ilgums un vienāda telpās uzturētā temperatūra 18 oC.

Savukārt, komforta sajūta katram cilvēkam ir samērā individuāla. Pastāv vairāki nekvalificējami subjektīvi faktori, kuri iespaido individuālo izvēli attiecībā uz siltuma komfortu: šādi faktori ir aklimatizācija, vecums un dzimums, ķermeņa uzbūve, veselības stāvoklis, profesija, u.c.

Tomēr prognozējot liela skaita subjektu iespējamo rīcību, jālieto kāds vidējs lielums. Aprēķinot maksimāli iespējamo siltumenerģijas patēriņu apkurei Rīgai, tika uzskatīts, ka, esot pietiekamam ienākumu līmenim, siltumenerģijas patērētāju prasības būs līdzīgas kādas tās ir Eiropas valstu iedzīvotājiem, kur to lielākā daļa par piemērotu dzīvojamām telpām uzskata temperatūru 21 oC, pie tam apkuri uzsākot, kad ārgaisa temperatūra ir noslīdējusi līdz 10 oC. Līdz ar to apkures sezonas garums Rīgā vidēji būtu 219 diennaktis.

Tomēr, prognozējot siltumenerģijas patēriņu, bez vēlamā komforta līmeņa jāņem vērā arī mājsaimniecību nepietiekamie ienākumi un iespējas pazemināt savu komfortu. 

Kā jau iepriekš minēts, pašlaik vidēji Rīgā siltumenerģijas patēriņš ir mazāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, tas ir lielā daļā mājsaimniecību siltumenerģijas tiek taupīta vairāk nekā tas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu tādu komforta līmeni, kuru nosacīti varētu nosaukt par normāla komforta līmeņa apakšējo robežu.

Vienlaikus, Latvijas sabiedrībā ir notikusi krasa sociālo slāņu noslāņošanās un šis process joprojām turpinās, nesolot šo sociālo slāņu īpatsvaru jūtamas izmaiņas. Pašlaik līdz ar sabiedrības noslāņošanos vēl nav notikusi šo izveidojušos sociālo slāņu dzīvesvietu sagrupēšanās pa noteiktiem rajoniem (ēku grupām), kaut gan jau tagad ir manāmas zināmās šī procesa attīstības tendences.

Un kamēr nav notikusi iedzīvotāju sagrupēšanās pēc sociālā statusa, daļai iedzīvotāju ar augstāku ienākumu līmeni tomēr nākas pieskaņoties mazturīgo iedzīvotāju iespējām norēķināties par patērēto siltumenerģiju.

Tādēļ izdarot prognozi par siltumenerģijas patēriņu laika posmam līdz 2005. gadam, prognozē tika ņemtas vērā iedzīvotāju iespējas samērot vajadzības ar iespējām. Novērtējot Rīgas iedzīvotāju vidējo maksātspēju tika pieņemts, ka laika posmā līdz 2005. gadam, izmantojot regulēšanas iespējas, temperatūra telpās vidēji tiks uzturēta 18 oC līmenī, bet apkures perioda vidējais ilgums pieņemts 195 diennaktis.

Secinājumi

Perspektīvā siltumslodze perspektīvajās apbūves zonās ir samērā liela. A/S “Rīgas siltums” ir iespējas iekļaut centralizētās siltumapgādes zonā vismaz 50% no perspektīvās apbūves zonas objektiem.

Izmantotā literatūra

1. A/S “Rīgas siltums” 1998./1999. finansu gada pārskats, Rīga, 2000. gads.

2.  REF literatura \* MERGEFORMAT A/S “Rīgas siltums” nepublicēti materiāli.

3.  “Latvijas dzīvojamais fonds 1998”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999.

4.  “Latvijas statistikas gadagrāmata 1999”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999.

5.  “Mājsaimniecības budžets 1998”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999.

6.  “Latvijas makroekonomika skaitļos 1998”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999.

7. “Rīga skaitļos 1999”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999.

8. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Rīga, 1999 g. decembris.

Antra Kundziņa, Dipl. Ing., 

SIA DATAKOM, Manager of the department of consulting and design

antra.kundzina@datakom.lv

Uģis Osis, Mgr. Sc.

Riga Technical University 

Kundziņa A., Osis U. Rīgas centralizētās siltumapgādes slodzes dinamikas analīze.

Latvijas lielāko pilsētu siltumapgādes uzņēmumu ir uzsākuši, vai pabeiguši savu siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. Aktīvi notiek mazefektīvo katlumāju likvidācijas process, diemžēl, bieži vien, tas iet kopā ar decentralizāciju, kas var izraisīt centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā ieguldīto līdzekļu atmaksāšanos un centralizētā siltumapgādes uzņēmuma pozitīvu bilanci. Kā piemērs, tiek apskatīta centralizētās slodzes dinamikas attīstības analīze Rīgas pilsētā. Rakstā apskatīts Rīgas siltumenerģijas tirgus kopējā siltumenerģijas pieprasījuma nodrošinājuma veidi. Analizētas iespējas un problēmas centralizētās siltumapgādes siltuma patēriņa palielināšanai un nodrošināšanai Rīgā. Aplūkoti iespējamie perspektīvie produkti un pakalpojumi.

Kundziņa A., Osis U. The analysis of dynamics of district heating loads in Riga.

District heating  companies  in Latvia  have started, or even finished  their reconstruction of district heating systems. The  liquidation of small  unefficient is going on, unfortunately, often together with the decentralisation     of heating, what can cause problems in payback of the investments invested in district heating systems reconstruction. As an   example  there is made an  analysis of dynamics of  district heating  loads in Riga. The article overviews heat   energy demand  satisfaction ways in Riga. There were made  analysis about possibilities and problems in increasing of district heat consumption. Is made conclusions about possible perspective services and products. 

Кундзина А., Осис У. Анализ динамики роста потребления тепловых мощностей в Риге.
В крупнейших городах Латвии предприятия теплоснабжения начали или даже уже закончили реконструкцию своих тепловых систем. Активно происходит ликвидация малоэффективных котельных, к сожалению часто влекущая за собой децентрализацию, что может повлиять на эффективность инвестиционных вложений на реконструкцию тепловых систем.

Как пример, рассмотрен анализ динамики роста потребления тепловых мощностей в Риге.

Рассмотрены способы обеспечения потребления теплоэнергии на общем теплоэнергетическом рынке в Риге. Анализированы возможности и проблемы по увеличению и обеспечению потребления централизованной теплоэнергии в Риге. Приведены потенциальные перспективные  виды продуктов и услуг.

PAGE  
143

